Паспорт пневматической винтовки МР-512

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Приступая к эксплуатации винтовки, внимательно изучите паспорт. Настоящий паспорт кратко знакомит с основными техническими характеристиками, устройством и правилами эксплуатации винтовки. 

1.2 Обозначения деталей и сборочных единиц приведены в соответствующих таблицах и на рисунках. 

1.3 Замечания по качеству и пожелания направляйте по адресу: 426063, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, ГП "Ижевский механический завод". 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 

2.1 Винтовка пневматическая стандартная модели МР-512 предназначена для первоначального обучения стрельбе. 

2.2 При эксплуатации винтовки применяются свинцовые пули типа "ДН", "ДЦ" или другие калибра 4,5 мм, предназначенные для использования в пневматическом оружии при температуре окружающей среды от 273 К (0°С) до 323 К (плюс 50°С). 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Калибр, мм | 4,5 |
| --- | --- |
| Длина ствола, мм | 450 |
| Длина винтовки, мм | 1050 |
| Усилие спуска, Н (кгс) | 20-35 (2,0-3,5) |
| Масса винтовки, кг, не более | 2,8 |

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

4.1 Перечень сборочных единиц и деталей винтовки приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение на рис. 1 | Наименование | Количество на изделие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ствол | 1 |
| 2 | Планка прицельная | 1 |
| 3 | Основание прицела | 1 |
| 4 | Основание целика | 1 |
| 5 | Ось | 1 |
| 6 | Пружина прицела | 1 |
| 7 | Ось шарнира | 1 |
| 8 | Шарнир | 1 |
| 9 | Ось рычага взведения | 1 |
| 10 | Штифт ригеля | 1 |
| 11 | Ось ствола | 1 |
| 12 | Шайба | 2 |
| 13 | Рычаг взведения собранный | 1 |
| 14 | Коробка ствольная | 1 |
| 15 | Манжета | 1 |
| 16 | Поршень | 1 |
| 17 | Пружина боевая | 1 |
| 18 | Колодка механизма спускового | 1 |
| 19 | Шептало | 1 |
| 20 | Рычаг блокировки | 1 |
| 21 | Кнопка предохранителя | 1 |
| 22 | Ось шептала и рычага блокировки | 2 |
| 23 | Пружина шептала и рычага блокировки | 1 |
| 24 | Крючок спусковой | 1 |
| 25 | Штифт колодки | 1 |
| 26 | Пружина крючка спускового | 1 |
| 27 | Винт ложи передний | 2 |
| 28 | Винт ложи задний | 1 |
| 29 | Ложа | 1 |
| 30 | Рамка | 1 |
| 31 | Глазок | 2 |
| 32 | Скоба спусковая | 1 |
| 33 | Винт | 1 |
| 34 | Шуруп | 3 |
| 35 | Гайка | 1 |
| 36 | Затылок | 1 |
| 37 | Ригель | 1 |
| 38 | Пружина ригеля | 1 |
| 39 | Клин | 1 |
| 40 | Прокладка ствола | 1 |
| 41 | Гайка | 1 |
| 42 | Винт регулировочный | 1 |
| 43 | Винт | 1 |
| 44 | Пружина целика | 1 |
| 45* | Поршень | 1 |
| 46* | Манжета | 1 |
| 47* | Прокладка поршня | 1 |
| 48* | Шайба винта поршня | 1 |
| 49* | Винт поршня | 1 |
| 50 | Основание мушки | 1 |
| 51 | Гайка основания мушки | 1 |
| 52 | Мушка | 1 |
| 53 | Надульник | 1 |

* Детали для исполнения по заказ-наряду.

4.2 Комплектность согласно таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Винтовка | 1 |
| Запасные детали: манжета шомпол | 1 1 |
| Упаковка | 1 |
| Паспорт | 1 |

Примечание- Допускается комплектовать дополнительно пулями "ДЦ" в количестве 350шт.

Рисунок 1: Сборочные единицы и детали винтовки МР-512

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

5.1 Выталкивание пули из канала ствола производится за счет сжатого воздуха, образующегося в результате движения поршня с большой скоростью в коробке ствольной под действием пружины. 

5.2 Конструкция прицела позволяет вести корректировку стрельбы по вертикали и горизонтали регулировочными винтами. По горизонтали возможна и грубая регулировка за счет смещения основания целика относительно рамки. 

5.3 Ложа изготовляется из древесины или пластмассы. 

5.4 Имеющийся автоматический предохранитель обеспечивает безопасность в обращении с винтовкой. 

5.5 Исполнение винтовки с базой под оптический прицел комплектуется надульником. Конструкция обеспечивает его постановку взамен основания мушки при использовании оптического прицела. 

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Пневматическая винтовка, несмотря на наличие в ней различных предохранительных устройств, представляет известную опасность для людей при легкомысленном обращении с ней, поэтому соблюдайте все меры предосторожности и помните, что пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям. 

6.2 При эксплуатации винтовки запрещается: 

1) направлять разряженную или заряженную винтовку в сторону человека или животных; 

2) хранить или оставлять на время винтовку заряженной; 

3) хранить или оставлять винтовку во взведенном состоянии. 

6.3 После окончания стрельбы проверьте отсутствие пули в стволе. При наличии пули в стволе произведите выстрел в направлении мишени. 

7. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

7.1 При подготовке винтовки к работе после консервации удалите смазку из канала ствола и с наружных поверхностей винтовки, осмотрите наружные детали винтовки на отсутствие поломки, трещин. 

7.2 Для производства выстрела: 

1) возьмите винтовку одной рукой за шейку ложи, а другой надавите на ствол; 

2) поверните ствол вокруг оси до крайнего заднего положения, при этом рычаг взведения, преодолевая сопротивление пружины, поставит поршень на боевой взвод; 

3) вставьте пулю в канал ствола; 

4) поверните ствол вокруг оси до фиксации его в горизонтальном положении; 

5) нажмите на кнопку предохранителя по направлению вверх. 

7.3 Для постановки на предохранитель при взведенном поршне и отключенном предохранителе без производства выстрела необходимо открыть ствол, повернув его вокруг оси, и затем снова зафиксировать его в горизонтальном положении. 

7.4 Заряжайте винтовку при строгом соблюдении требований, изложенных в разделе "Указания мер безопасности". 

7.5 Проверьте по окончании стрельбы безопасность винтовки в том порядке, который изложен в разделе "Указания мер безопасности". 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1 Соблюдайте следующие правила для повышения долговечности винтовки: 

1) не стреляйте из винтовки вхолостую, без пуль; 

2) не применяйте вместо пуль различные предметы, не предусмотренные для использования в пневматическом оружии. 

8.2 Разбирать винтовку следует только для профилактики или устранения неисправностей в следующем порядке; 

1) отверните винты ложи 27 и 28, отделите ложу 29 (см. рисунок 1); 

2) выбейте штифт колодки 9 (см. рисунок 2); 

3) обоприте надежно винтовку задним торцем ствольной коробки 5 в подставку и осторожно поверните колодку спускового механизма 8, следя за тем, чтобы фиксирующий штифт 9 на колодке вышел из гнезда ствольной коробки. Отделите колодку спускового механизма, оказывая сопротивление действию пружины боевой 7; 

Примечание: Не разбирайте винтовку, держа ствольную коробку на весу, так как в этом случае резко выброшенная пружиной колодка спускового механизма может привести к травме. 

4) извлеките пружину босяую и поршень 6; 

5) выверните ось ствола 3, предварительно повернув на некоторый угол ствол вокруг оси; 

6) отделите ствол 1 с рычагом взведения 15 и шарниром 17 от коробки ствольной. 

8.3 Сборку винтовки необходимо проводить в обратном порядке. 

8.4 Не допускайте в процессе сборки повреждения манжеты 16 о паз коробки ствольной. 

8.5 Для обеспечения стабильной скорости полета пули необходимо через каждые 1500-2000 выстрелов производить смазку манжеты ружейной смазкой и чистку канала ствола. 

8.6 При уменьшении скорости полета пули, о чем можно судить по снижению ее работоспособности, необходимо заменить манжету 16 (см. рисунок 2). 

8.7 При обнаружении утечки воздуха при выстреле между казенной частью ствола и ствольной коробкой необходимо перевернуть прокладку ствола 4 (см. рисунок 2). 

8.8 Во избежание подсадки пружины при хранении винтовки поршень не должен быть на боевом взводе. Храните винтовку в сухом месте. 

8.9 При длительном хранении без употребления металлические части винтовки рекомендуется слегка смазать ружейной смазкой. 

8.10 По мере необходимости подтягивайте винты крепления ложи.

Рисунок 2 - Схема механизмов винтовки МР-512

1 - ствол; 2 - прицел; 3 - ось ствола; 4 - прокладка ствола; 5 - коробка ствольная; 6 - поршень; 7 - пружина боевая; 8 - колодка механизма спускового; 9 - штифт колодки; 10 - ложа; П - винт ложи задний; 12 - крючок спусковой; 13 - шептало; 14 - рычаг блокировки; 15 - рычаг взведения; 16 - манжета; 17 - шарнир; 18 - клин; 19 - ригель; 20 - пружина ригеля; 21 - ось шарнира; 22 - основание мушки; 23 - мушка; 24 - гайка основания мушки.

Рисунок 3 - Схема прицеливания

8.10 При длительном хранении без употребления металлические части винтовки рекомендуется слегка смазать ружейной смазкой. 

8.11 По мере необходимости подтягивайте винты крепления ложи. 

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Винтовка пневматическая стандартная модели МР-512__________________ 
* Coответствует криминалистическим требованиям 
МВД России, ТУ 7184-021-07514647-96 и признана годной для эксплуатации. Винтовка пневматическая стандартная модели МР-512 сертифицирована на соответствие требованиям безопасности. Сертификат РОСС RU.M>K03.B00209, срок действия с 30.06.99 до 30.06.2002. Сертификат выдан Органом по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Удмуртского ЦСМ, адрес: 426069, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, 40-а.