Huntsville, Alabama

## Сделано в США

# Life Finder

Устройство для поиска живых объектов

## Руководство пользователя

С УСТРОЙСТВОМ Life FinderTM ЛЕГКО РАБОТАТЬ

- Установите переключатель в положение «Авто». При включении устройства проверьте заряд батареи.

- Перемещайте устройство три-четыре раза вправо-влево в пределах дуги 120 - 150. Это позволит устройству «изучить» местность, где будет производиться поиск.

- Обратите внимание на количество зафиксированных источников тепла. Попробуйте уменьшить или увеличить скорость перемещения устройства, с тем, чтобы устройство регистрировало только один источник. Это будет «Самый интенсивный» источник тепла в зоне поиска.

- Проверьте, что это за источник. Если это не то, что вы предполагали, произведите поиск в соседней зоне (то есть, повторите действия по п.п. 2 и 3 для поиска следующего «Самого интенсивного» источника тепла).

## LIFE FINDER, INC

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРЕТЕНЗИЙ,

ОХРАНЕ АВТОРСКОГО ПРАВА И ТОРГОВОЙ МАРКЕ

## ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ

Не используйте данное устройство, не ознакомившись и не изучив Руководство Пользователя. Ответственность за квалифицированное применение устройства несет Пользователь, а не Life Finder, Inc. Применение данного изделия не освобождает пользователя от соблюдения иных мер безопасности, которые должны быть предприняты вне зависимости от того, используется данное устройство, или нет. Применение данного изделия не подменяет обычных мер безопасности. Life Finder, Inc. не берет на себя ответственность относительно последствий использования данного изделия, как прямых, так и косвенных.

## АВТОРСКОЕ ПРАВО

Авторское право 1998 принадлежит Life Finder, Inc. Все права охраняются. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена, передана, переписана, сохранена в информационно-поисковой системе, или переведена на любой другой язык, включая компьютерный перевод, в любой форме с применением любых средств, электронных, магнитных, оптических, химических, ручных, или иным способом, без предварительного письменного разрешения Life Finder, Inc., 4733 Commercial Drive NW, Huntsville, Alabama 35816.

## ТОРГОВАЯ МАРКА

Наименование модели «Life FinderTM» и логотип Life Finder, INC. являются торговыми марками компании Life Finder, Inc.

СОДЕРЖАНИЕ

Технические параметры	3

Эксплуатация	3-7

Гарантийные обязательства	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ LIFE FINDERTM

Диапазон регистрируемых температур: От минус 18С до плюс 100С.

Питание:	Стандартная батарея 9 Вольт. Обеспечивает нормальную работу устройства в продолжение 10-40 часов.

Потребляемый ток:	Обычно не более 10 мА. При высокой степени активности - 33 мА.

Размер:	Диаметр 38 мм (приблизительно). Длина 152 мм.

Вес:	173 г.

Дисплей:	Десятиразрядный, с красными светодиодами.

Корпус:	Выполнен из термопластика ABS методом литья под давлением.

Чувствительный элемент:	Литиево-танталовый пироэлектрический датчик с двумя элементами.

Цвет корпуса:	Черный.

Life FinderTM обеспечивает быстрое обнаружение границы изменения температуры, имеет очень высокую чувствительность, большую дальность действия, компактен и надежен. Он находит линию изменения температуры по мере обнаружения разности температур во время поиска, при перемещении устройства из стороны в сторону, или когда его удерживают неподвижно, а источник тепла перемещается.

Все предметы излучают тепло, включая людей, птиц и животных, чашку кофе, даже окно с хорошей изоляцией. Это тепло излучается в виде волн инфракрасного света и Life FinderTM «видит» их. Когда устройство обнаруживает разницу температур, загораются несколько светодиодов на Графическом Дисплее, или следует звуковой сигнал. Источник может быть теплым, или холодным. Устройство обнаруживает границу разности температур. Оно не распознает тип источника. Источником не обязательно может быть человек. Это может быть автомобиль с нагретым двигателем, или любой источник, создающий разность температур.

Life FinderTM является ручным прибором, который на расстоянии фиксирует разность температур, при перемещении его из стороны в сторону. Если его держать, или разместить неподвижно, Life FinderTM фиксирует перемещение источника при его движении поперек области обзора прибора.

ОБЛАСТЬ ОБЗОРА

Область обзора увеличивается при увеличении дальности. Область обзора имеет пропорцию примерно 10Х10. Например, на расстоянии 100 м Область обзора имеет размеры 10 на 10 метров, а на расстоянии 1000 м оно равно 100 на 100 метров.

### ДВА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТА

В устройстве Life FinderTM применены два чувствительных температурных элемента, левый и правый, между которыми имеется зазор. Зазор составляет примерно 1/3 от области обзора. Область обзора состоит из левой части, правой части, и промежутка между ними. Обратите внимание, что оба элемента «видят» и измеряет температуру разных частей области обзора. Следовательно, при перемещении устройства из стороны в сторону, один из элементов обнаружит, то есть почувствует, источник тепла раньше, чем другой элемент. Устройство постоянно сравнивает температурный сигнал из правой и левой частей области обзора, чтобы обнаружить разность температур. Определенная величина разности температур регистрируется устройством и отражается с помощью светодиодов (или звуковым сигналом).

Если разность температур, отмеченных элементами, не меняется в продолжение двух секунд, устройство прекращает дачу показаний и ожидает изменений. Источник тепла, перемещающийся из поля зрения одного элемента в поле зрения другого элемента (то есть, когда его перемещение вызывает изменение или разность сигналов чувствительных элементов), регистрируется устройством, если оно используется как датчик движения. Устройство дает сигнал о наличии движения с помощью светодиодов, или звука.

### ЭФФЕКТИВНАЯ ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Дальность действия обусловлена несколькими факторами, а именно: проницаемости линии обзора, температуры воздуха, влажности, ветра, и скорости перемещения устройства. Снегопад и дождь создают помеху для приема устройством инфракрасного излучения от источников тепла. При этом дальность действия устройства снижается. Поскольку устройство может использоваться в самых разных условиях, дальность действия Life FinderTM не может быть определена для любых внешних условий. Максимальная дальность обеспечивается при следующих условиях: ясная прямая видимость в направлении источника, температура источника на несколько градусов отличается от температуры поверхности земли, низкая влажность и отсутствие ветра. Дальность действия 900 м получена при температуре воздуха 18С, низкой влажности и отсутствии ветра.

#### ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Life Finder TM может применяться как Датчик движения. Установите переключатель в положение «Motion» («Движение»)  и удерживайте Life Finder TM неподвижно в течение шести секунд. Устройство готово наиболее эффективно зафиксировать любое движение. Установите Усиление на максимум, Ограничение на минимум, отключите десятиминутный таймер, и уровень чувствительности устройства будет максимальным. Теперь самые небольшие изменения температуры (вызванные движением) фиксируются устройством в пределах области обзора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ LIFE FINDERTM

УМЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРАКТИКУ – ДЛЯ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗНАТЬ КАК РАБОТАЕТ ВАШ LIFE FINDERTM И КАК ОН РЕАГИРУЕТ НА ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА

### А. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Переключатель имеет шесть положений: Выкл (1), Автоматический режим (2), Движение (3), Ручной режим (4), Усиление (5) и Ограничение (6). Каждое положение Переключателя будет подробно описано в последующих главах. Пре установке Переключателя в новое положение имеет место двухсекундная задержка, прежде чем новая функция активизируется. Новая функция активизируется, когда светодиоды последовательно загорятся и погаснут. Это предотвращает нежелательные переключения и позволяет устанавливать переключатель в требуемое положение, проскакивая не нужные в данный момент функции.

### Б. РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ

Ручка Регулировки позволяет управлять одной из четырех функций: Яркостью светодиодов (1), Громкостью звукового сигнала (2), Усилением (3) и Ограничением (4). Если Переключатель установлен в один из трех режимов работы (Автоматический режим, Движение или Ручной режим), и Аудио выход подключен, Ручка позволяет регулировать громкость звукового сигнала. Если Переключатель установлен на один из режимов работы, а Аудио выход отключен, тогда Ручка позволяет регулировать яркость светодиодов. Если Переключатель находится в положении Усиление, Ручка регулирует величину усиления. Если Переключатель находится в положении Ограничение, Ручка регулирует величину ограничения.

Примечание: Ручка Регулировки работает по принципу «Хватать и Тащить». Это значит, что она должна быть установлена на текущую функцию, чтобы «Схватить» ее (Яркость, Громкость, Усиление или Ограничение). Затем любая последующая регулировка «Тащит» ее к новому значению. Этот способ позволяет предотвратить случайные или нежелательные изменения, когда, например, Ручка была случайно повернута.

Яркость светодиодов – Светодиоды используются во всех режимах, если отключен Аудио выход. Яркость светодиодов регулируется. Ночью яркость следует уменьшить, чтобы не быть замеченным. При работе днем яркость лучше увеличить.

Громкость звукового сигнала – Аудио выход используется во всех трех режимах работы, когда подключен Аудио выход. Громкость можно регулировать от очень низкого уровня до такого уровня, который позволяет работать с прибором в вертолете, или в иных шумных условиях.

### В. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Для обнаружения источников тепла Переключатель должен быть установлен в один из трех режимов работы: Автоматический (1), Движение (2) или Ручной (3).

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

В Автоматическом режиме устройство позволяет определить места значительных температурных изменений на исследуемой территории. Для того, чтобы устройство фиксировало только один источник тепла, увеличьте или уменьшите скорость перемещения устройства. Оставшийся источник тепла и будет «Самым интенсивным».

- РЕЖИМ ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ

В режиме Движения параметры работы Life FinderTM устанавливаются на максимальные значения и обеспечивают максимальную дальность действия, высокую проницаемость и способность обнаруживать движение. Перемещение устройства в режиме Движение вызывает чрезмерный уровень сигнала. Этот режим предназначен для такой работы, когда устройство неподвижно, а источник тепла движется.

(3)	РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

В Ручном режиме устройство помогает установить Уровень Калибровки (можно также охарактеризовать его как Опорный уровень). При последующем поиске в этом режиме устройство не регистрирует источники с интенсивностью ниже заданного уровня, но регистрирует источники с интенсивностью, равной или превышающей заданный уровень.

Г. УСИЛЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ

Усиление – Усиление регулируется во всех трех режимах работы (Автоматическом, Движения и Ручном). Увеличение Усиления приводит к увеличению чувствительности устройства. Большее Усиление позволяет устройству замечать меньшие изменения температуры и источники тепла меньшей интенсивности, и, следовательно, увеличивает дальность действия и проницаемость. Если устройство обнаружило слишком много источников, а вы хотите выделить из них самый крупный, первым делом увеличьте скорость поиска. Если после этого количество источников не уменьшилось, тогда следует уменьшить Усиление.

Ограничение - Ограничение регулируется во всех трех режимах работы (Автоматическом, Движения и Ручном). Функция Ограничения аналогична ограничению в радиосвязи. Чем выше Ограничение, тем больше должна быть разность температур, замечаемых устройством. Устройство не обрабатывает сигнал разности температур, величина которого ниже заданного значения Ограничения.

### Д. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перемещайте устройство из стороны в сторону. Life FinderTM обнаруживает границу изменения температуры, или разность температур. При поиске не останавливайте и не направляйте устройство в какую-либо точку, если устройство не находится в режиме детектора движения. Обнаруженный источник не обязательно будет человеком. Это может быть нагретый автомобиль, оружие, горячее от стрельбы, или просто естественная разность температур в окружающей обстановке (например, разность температуры зеленого дерева и нагретого воздуха). Практика работы с устройством позволит быстро научиться отличать объекты, не представляющие интереса, от нужных объектов.

На Графическом Дисплее устройства размещены десять светодиодов. Если в течение последних двух секунд не отмечено никаких изменений температуры, крайний правый светодиод начинает мигать. Он мигает один раз, когда устройство находится в Автоматическом режиме, и дважды в Ручном режиме. Мигание крайнего правого светодиода сообщает о том, что устройство готово к работе, но в данный момент никаких изменений не обнаружено.

Устройство обнаруживает движение. В Автоматическом или Ручном режимах удерживайте устройство неподвижно в течение двух секунд. Тогда любое перемещение источника тепла (человека, автомобиля, и т.д.), которое вызывает изменения температуры в Области обзора, приведет к загоранию светодиодов Графического Дисплея. К примеру, устройство установили неподвижно в пустом холле или коридоре. Если человек будет проходить по холлу, он неизбежно пересечет Область обзора устройства, и оно отметит это движение. Однако, наилучшим образом функция детектора движения будет реализована при установке Переключателя в положение «Движение».

Е. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ Life FinderTM

Чем больше вы будете использовать Life FinderTM, тем успешнее будет ваша работа с ним. Работайте с устройством в помещении и вне его, при любых условиях окружающей среды. Очень хороший способ освоить работу с устройством – игра в прятки с другими людьми, как в помещении, так и не улице.

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

Крышка отсека батареи расположена на задней стороне устройства и крепится на месте винтом. Для того, чтобы получить доступ к батарее, нужно отверткой или пальцами выкрутить винт.

Если винт выкручен, но все еще находится в крышке, потяните винт, чтобы извлечь крышку. Оставьте винт в крышке. Это предотвратит его падение и потерю.

Знаки  и — на крышке показывают, как правильно вставить 9-В батарею.

ФУНКЦИИ И ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Переключатель – это ручка на правой стороне устройства, расположенная ближе к его задней части. Шесть положений переключателя, это: Выкл., Автоматический, Движение, Ручной, Усиление и Ограничение.

Если Переключатель установлен в положение «Выкл.», сразу же прекращается подача питания к устройству. Если Переключатель устанавливается в любое другое положение, примерно через две секунды светодиоды последовательно загораются и гаснут, сначала в одном направлении, затем в обратном. Это значит, устройство готово к работе в новом режиме.

1. ВЫКЛ./ВКЛ. – Для отключения устройства установите Переключатель в положение «Выкл.». Для включения устройства установите Переключатель в любое другое положение. Устройство включается примерно через пять секунд. Сначала светодиоды загорятся, показывая оставшийся заряд батареи в процентах. Когда светодиоды последовательно загорелись и погасли, сначала в одном направлении, затем в обратном, значит, питание полностью подано на устройство.

При включении питания всегда проверяйте Заряд батареи, чтобы быть уверенным, что устройство будет работать нормально. Графический Дисплей снабжен десятью светодиодами. Каждый горящий светодиод отражает 10% оставшегося заряда. Например, три горящих светодиода показывают, что заряд батареи равен 30% от начального. Если ни один светодиод не горит, значит надо менять батарею.

Всякий раз при первом включении устройства его функции имеют следующие параметры:

Усиление	= 6

Ограничение	= 1

Десятиминутный таймер	= Вкл

Яркость светодиодов	= Слабая

Громкость	= Средний уровень

Мигание/Звуковой сигнал	= Вкл.

Устройство снабжено встроенным микропроцессорным таймером, который автоматически отключается, если не происходит температурных изменений в течение десяти минут. Это позволяет сохранить заряд батареи, если устройство было случайно оставлено включенным.

2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – Для выбора Автоматического режима работы поверните Переключатель в положение «Автоматический». При первом включении устройство задает параметры следующим образом:

Усиление	= Без изменений

Ограничение	= Без изменений

Десятиминутный таймер	= Вкл

Яркость светодиодов	= Без изменений

Громкость	= Без изменений

Мигание/Звуковой сигнал	= Однократно

3. РЕЖИМ ДВИЖЕНИЕ – Для выбора режима Движение поверните Переключатель в положение «Движение». При включении этого режима устройство задает параметры следующим образом:

Усиление	= 8	(Максимум)

Ограничение	= 1	(Минимум)

Десятиминутный таймер	= Выкл	(Постоянно)

Яркость светодиодов	= Без изменений

Громкость	= Без изменений

Мигание/Звуковой сигнал	= Нет	(Нет миганий)

Примечание: Для того, чтобы наилучшим образом реализовать функцию детектора движения, оставьте Усиление равным 8, а Ограничение равным 1.

4. РУЧНОЙ РЕЖИМ – Для выбора Ручного режима работы поверните Переключатель в положение «Ручной». При включении этого режима устройство сразу же производит 6-секундную «Калибровку с Помощью компьютера». Во время этой калибровки сканируйте местность, подобную той, на которой вам предстоит работать позже. Во время этих 6 секунд Life FinderTM производит собственную калибровку применительно к сканируемой местности, к погодным условиям и к другим факторам. Устанавливается «Фиксированный уровень» величины источника тепла. При последующей работе в Ручном режиме устройство покажет (например, с помощью светодиодов, или звукового сигнала) все источники, равные или превышающие по величине Фиксированный уровень, а те источники, которые меньше этого уровня, не будут показаны.

Усиление	= Без изменений

Ограничение	= Без изменений

Десятиминутный таймер	= Вкл

Яркость светодиодов	= Без изменений

Громкость	= Без изменений

Мигание/Звуковой сигнал	= Дважды

5. УСИЛЕНИЕ – Для того, чтобы выяснить, какова величина Усиления в данный момент, установите Переключатель в положение «Усиление» и подождите, пока светодиоды последовательно не загорятся и не погаснут. Светодиоды покажут величину Усиления в данный момент: 1, 2, 3, 6 или 8. Для того, чтобы отрегулировать величину Усиления, вращайте Ручку регулировки, пока светодиоды Графического дисплея не покажут нужное Усиление. Для увеличения Усиления вращайте Ручку по часовой стрелке, и для уменьшения – против часовой стрелки. Помните, что здесь применен метод «Хватать и Тащить».

Усилению подвергается входной сигнал, соответствующий источнику тепла, зафиксированному устройством. Например, Усиление, равное 1, приводит к увеличению (Усилению) сигнала от детектора лишь в очень слабой степени, в то время как величина усиления, равная 8, приводит к большому усилению сигнала, после чего он обрабатывается микропроцессором. По мере увеличения Усиления, увеличивается дальность действия и проникающая способность устройства. Если обнаружено большое количество источников тепла, уменьшите усиление, чтобы отбросить слабые источники, и увидеть крупные.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ – Величина Ограничения регулируется в пределах от 1 до 10. Эта функция аналогична ограничению при работе двусторонней радиосвязи, или при задании температурного порога (разности температур), который должен быть превышен, после чего сигнал обрабатывается. Разность температур, меньшая, чем Заданное Ограничение, подавляется и не показывается (или не озвучивается). Обработке подвергается сигнал разности температур, равной, или превышающей заданную величину Ограничения.

Для того, чтобы выяснить, какова величина Ограничения в данный момент, установите Переключатель в положение «Ограничение» и подождите две секунды, пока светодиоды последовательно не загорятся и не погаснут, это будет означать, что вы находитесь в опции Ограничение. Светодиоды Графического дисплея покажут величину Ограничения в данный момент. Для того, чтобы отрегулировать величину Ограничения, вращайте Ручку регулировки до текущего значения, чтобы «Схватить» это значение. Продолжайте регулировку, «Подтаскивая» величину Ограничения, пока светодиоды Графического дисплея не покажут нужное значение. Для увеличения Ограничения вращайте Ручку по часовой стрелке, и для уменьшения – против часовой стрелки.

7. ЯРКОСТЬ И ГРОМКОСТЬ – Для того, чтобы отрегулировать яркость или громкость, устройство должно находиться в одном из трех рабочих режимов (Автоматическом, Движения или Ручном). Если Аудио разъем подключен, производится регулировка громкости. Если Аудио разъем отключен, производится регулировка яркости. При регулировке применяется метод «Хватать и Тащить».

ЯРКОСТЬ – Можно выбрать любой уровень яркости. В ночное время можно установить очень тусклое горение светодиодов. Днем их яркость можно сильно увеличить. Для увеличения Яркости светодиодов вращайте Ручку по часовой стрелке, и для уменьшения – против часовой стрелки.

ГРОМКОСТЬ - Можно выбрать любой уровень громкости, от очень тихого для спокойных внешних условий, до очень громкого, если устройство применяется в шумных условиях, например, в вертолете.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО LIFE FINDERTM

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	Game Finder, Inc., USA

4733 Commercial Drive NW

Huntsville, AL 35816

СОДЕРЖАНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАЕЛЬСТВ: Game Finder, Inc. гарантирует, что в течение одного года со дня покупки, модель GF-АTM компании Game Finder, Inc., (в дальнейшем именуемая Изделием), не имеет дефектов материалов и производства.

УСЛОВИЯ ОТКАЗА ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: Гарантийные обязательства не действительны, если Изделие: (а) имеет изменения в конструкции, (б) повреждено, или не содержалось надлежащим образом, (в) корпус вскрыт, или устройство подвергалось ремонту, кем-либо, кроме Гаранта,

по поводу дефекта, или неисправности, подпадающих под действие данных Гарантийных обязательств, (г) использовалось таким образом, и с такими целями, для которых данное Изделие не предназначено, или (д) продано первым покупателем.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: В случае, если Изделие не соответствует данным Гарантийным обязательствам, в продолжение срока их действия, Гарант произведет ремонт дефекта и вернет Изделие без какой-либо оплаты за комплектующие, ремонт, или каких-либо иных затрат, которые берет на себя Гарант, или его представители в связи с выполнением данных Гарантийных обязательств.

Гарантом на территории России и стран бывшего СССР является

ООО «Мировые охотничьи технологии»:

195213, Россия, Санкт-Петербург, а/я 11. Тел./факс: (812) 596 38 82, 327 44 21. E-mail: info@wht.ru

Серийный номер прибора: _____________________________

Дата продажи: «_____» ________________________ 200 __

Владелец (Ф.И.О.): ________________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Телефон: ________________________________  E-mail: _________________________________