Гарантия

Производитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание сроком 1 год.

1. В течение указанного срока производитель бесплатно устраняет дефекты, обнаруженные в материалах, использованных при изготовлении устройства, либо дефекты сборки устройства.

Производитель оставляет за собой право выбора способа устранения обнаруженного дефекта: путем ремонта, замены дефектной детали, либо замены устройства целиком.

2. Основанием для гарантийного обслуживания является Гарантийный талон, в котором отмечена дата приобретения устройства и стоит штамп Продавца, а также указана краткая характеристика обнаруженного дефекта.

3. Неправильная эксплуатация устройства, попытки самостоятельного ремонта или ремонт в сервис-центре, не являющемся авторизованным сервис-центром производителя, являются основанием для отказа Вам в бесплатном гарантийном обслуживании.

4. Повреждения внешних поверхностей устройства, крепежных деталей и т.п., возникшие в ходе эксплуатации не являются основанием для бесплатного гарантийного обслуживания.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Официальный дистрибьютор

ООО «Мировые охотничьи технологии»:

195213, Россия, Санкт-Петербург, а/я 11

Тел./факс: (812) 327 44 66, 596 38 82

Факс: (812) 327 44 21

E-mail: info@wht.ru

Website: www.wht.ru

Дата продажи: «_____» ________________________ 200 __

Владелец (Ф.И.О.):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Телефон: (_________) _______________________________

E-mail: ____________________________________________

12

Инфракрасный детектор "SNIFFER"

Руководство пользователя

|  | ## Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Принцип действия прибора ……………………………………….. |  | 2 |
|  | Знакомство с прибором …………………………………………….. |  | 6 |
|  |  | Кнопки управления...…………………………………………... | 6 |
|  |  | Светодиоды ………………..…………………………………… | 6 |
|  | Работа с прибором |  | 7 |
|  |  | Установка или замена батареи ……………………………… | 7 |
|  |  | Включение прибора …………………………………………… | 7 |
|  |  | Выключение прибора …………………………………………. | 7 |
|  |  | Поиск …..………………………………………………………… | 8 |
|  |  | Калибровка …………….……………………………………….. | 8 |
|  |  | Установка уровня чувствительности ..……………………… | 8 |
|  |  | Выбор способа индикации обнаружения ………………….. | 9 |
|  |  | Проверка заряда батареи ……………………………………. | 9 |
|  |  | Функция автоматического выключения ……………………. | 10 |
|  |  | Уход за прибором ……………………………………………... | 10 |
|  | ### Характеристики …………..…………………………………………... |  | 10 |
|  | Возможные проблемы и их решение …………………………... |  | 11 |
|  | Гарантия ……………………………………………………………….. |  | 12 |

|  | SNIFFER сигнализирует о присутствии источника тепла, но не идентифицирует его. Ваша задача – проверить обнаруженный источник и убедиться в его соответствии тому, что Вы ищете. Никогда не стреляйте в неизвестную цель! |
| --- | --- |

1

Принцип действия прибора

## SNIFFER "видит" источники тепла

SNIFFER разработан специально для обнаружения только что убитой или раненой дичи и обнаруживает излучаемое ею тепло. Это тепло воспринимается прибором в виде инфракрасного (далее – ИК) излучения, уровень которого измеряется и анализируется.

## Как работает SNIFFER

SNIFFER оборудован двумя независимыми сенсорами (A и B). Оба сенсора реагируют на ИК излучение, поступающее с той стороны, куда направлен прибор, и измеряют его уровень. (Абсолютно все предметы излучают ИК волны).

Каждый сенсор анализирует ИК излучение в своем поле зрения. Встроенный в прибор микропроцессор сравнивает данные, полученные от каждого сенсора, и генерирует соответствующий сигнал при обнаружении:

- Разницы в показаниях сенсоров (температура A выше температуры B), и

- Разницы между показаниями сенсоров и информацией о температурном фоне, полученной в процессе калибровки прибора.

| Темп. A > темп. B Заяц обнаружен |  |
| --- | --- |
| Темп. A = темп. B Лев не обнаружен |  |
| Темп. A > темп. B Лев обнаружен |  |

2

Возможные проблемы и их решение

| ### Прибор не включается. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильно ли установлена батарея? Каков уровень ее заряда? - Установите новую батарею. |  |  |  |  |  |  |
| ### В процессе работы SNIFFER перестает что-либо обнаруживать, а светодиоды «бегут», как при включении прибора. |  |  |  |  |  |  |
| - Слишком низкий уровень заряда батареи, замените батарею. |  |  |  |  |  |  |
| ### Прибор самопроизвольно выключается. |  |  |  |  |  |  |
| ### Для продления срока службы батареи в приборе предусмотрена функция автоматического выключения: если в течение 10 минут SNIFFER не обнаружил ни одного источника тепла, он выключится автоматически. - Вы можете запретить функцию автоматического выключения (см. стр. 10). - Если после самопроизвольного выключения прибор не включается, – разряжена батарея. Замените батарею. |  |  |  |  |  |  |
| ### По окончании инициализации прибор ничего не обнаруживает. |  |  |  |  |  |  |
| - Дождитесь окончания одной минуты даже, если прибор сигнализирует об окончании инициализации и калибровки. |  |  |  |  |  |  |
| ### Прибор ничего не обнаруживает даже спустя несколько минут. |  |  |  |  |  |  |
| Был ли прибор сначала направлен в нейтральный сектор (без источников тепла)? - Направьте прибор в нейтральный сектор (без источников тепла) и произведите калибровку (см. стр. 8). |  |  |  |  |  |  |
| ### Прибор обнаруживает слишком много источников тепла. |  |  |  |  |  |  |
| В исследуемой области действительно есть предметы, которые теплее «фона» (камни, деревья и т.п.) - Повторно откалибруйте прибор. - Если повторная калибровка не помогает, понизьте чувствительность (стр. 8). |  |  |  |  |  |  |
| ### При индикации обнаружения светодиоды загораются через один. |  |  |  |  |  |  |
| Уровень заряда батареи снизился и включилась система энергосбережения. - Пора заменить батарею. |  |  |  |  |  |  |
| ### После включения прибора не работает вибросигнал. |  |  |  |  |  |  |
| В процессе инициализации этот способ индикации не был активирован. - Чтобы активировать вибросигнал, нажмите кнопку (см. стр. 9) |  |  |  |  |  |  |
| ### Вибросигнал не работает даже после его активирования. |  |  |  |  |  |  |
| Слишком низкий уровень заряда батареи, система энергосбережения запретила индикацию вибросигналом. - Замените батарею. 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Фунция автоматического выключения |  |  |  | ### Если Вы забудете выключить SNIFFER, для продления срока службы батареи предусмотрена функция автоматического выключения. Если в течение 10 минут SNIFFER не обнаружил ни одного источника тепла, он выключится автоматически. Вы можете отключить эту функцию, если планируете использовать прибор в качестве датчика движения (закрепить прибор неподвижно и ожидать сигнала обнаружения при вхождении источника в поле зрения). Чтобы запретить функцию автоматического выключения: Перед включением прибора вместо обычного нажатия на кнопку press , нажмите на кнопку и, удерживая ее нажатой, нажмите на кнопку , удерживая 2 с, как обычно. |  |
| ### Уход за прибором |  |  |  | При надлежащем обращении SNIFFER прослужит Вам долгие годы. Его внутренние компоненты не нуждаются в уходе. SNIFFER полностью защищен от проникновения влаги. Для чистки линзы применяйте влажную ткань. Оберегайте линзу от возможных царапин, ударов и т.п. В период, когда Вы не пользуетесь прибором, батарею рекомендуется извлечь и хранить отдельно. |  |  |

Характеристики

| Максимальная чувствительность | 0.1°C |
| --- | --- |
| Поле зрения по горизонтали | 6° (3° на каждый сенсор) |
| Поле зрения по вертикали | 6° |
| Диапазон рабочих температур | -20°C / +30°C |
| Уровень пыле-влагозащиты | IP 64 (дождь, брызги воды) |
| Длина волны воспринимаемого излучения | 7 — 14 m |
| Размеры | 190 x 50x 35 мм |
| Масса без батареи | 200 г |
| Питание | Одна 9 В батарея типа «Крона» |

10

## А тот ли источник тепла вы обнаружили?

Когда SNIFFER подает сигнал об обнаружении источника тепла, это означает лишь наличие интенсивного источника ИК излучения на общем температурном фоне. Прибор не в состоянии определить ни природу этого источника, ни интенсивность его ИК излучения, ввиду влияния на распространение ИК волн самых разных факторов (расстояние, наличие препятствий на пути ИК волн и т.п.).

SNIFFER может обнаружить вовсе не тот источник тепла, который Вы разыскиваете (это может оказаться нагретый солнцем камень). Однако в устройстве прибора предусмотрено 2 пути снижения вероятности «ложных» обнаружений: калибровка и регулировка чувствительности.

## Калибровка

Чтобы прибор мог достоверно обнаруживать искомую разницу температур, т.е. разницу в показаниях сенсоров A и B (например, отличить температуру кабана от температуры окружающего его кустарника), SNIFFER калибруется по отношению к температурному фону, на котором ведется поиск.

SNIFFER калибруется автоматически:

- В процессе инициализации после включения

- Каждый раз при смене уровня чувствительности

- Во время работы: SNIFFER «отслеживает» изменения температурного фона и самокалибруется. Эта процедура занимает от 20 секунд до 2 минут в зависимости от условий.

Вы можете откалибровать SNIFFER самостоятельно. Хорошо откалиброванный прибор вырабатывает меньше «ложных» сигналов обнаружения источника тепла.

## Установка уровня чувствительности

SNIFFER достигает максимального уровня чувствительности (0.1°C) спустя 1 минуту после инициализации, однако Вы можете понизить этот уровень, если «ложных» срабатываний слишком много (например, в лесу прибор реагирует на перепады между светом и тенью).

3

## Эффективность работы прибора

SNIFFER измеряет интенсивность ИК излучения по всему полю зрения в том направлении, куда он «смотрит». Его эффективность зависит от:

- Вида и состояния животного

- Настроек прибора

- Внешних факторов, влияющих на характер прохождения ИК-волн

| Факторы, связанные с животным |  |
| --- | --- |
| Размер животного и его положение в поле зрения прибора | Чем больше «видимая» прибором поверхность, тем больше ИК-волн поступит в прибор. Следовательно, более крупное животное может быть обнаружено на большем расстоянии. |
| Температура тела животного | Зависит от времени, прошедшего с момента выстрела |
| Характер меха или оперения | Чем лучше термоизолирующие свойства меха или оперения, тем слабее ИК-излучение, воспринимаемое прибором. |
| Расстояние до животного | Интенсивность принимаемого ИК-излучения уменьшается пропорционально квадрату расстояния от прибора до источника, например на дистанции 10 м оно в 100 раз слабее, чем на дистанции 1 м. |
| Факторы, связанные с окружающими условиями |  |
| Температура | Чем больше разница между температурой тела животного и температурой окружающей его обстановки, тем эффективнее работает прибор. Следовательно, лучших результатов можно добиться в холодную погоду. |
| Ясно/пасмурно | В ясную погоду солнце нагревает растительность и почву. Из-за этого возрастает вероятность «ложных» срабатываний прибора. С этой проблемой можно бороться путем понижения уровня чувствительности. |
| Влажность | SNIFFER лучше работает при низкой влажности, в сухую погоду. |
| Препятствия на пути ИК-волн | Плотные материалы (древесина, стекло, металл) препятствуют распространению ИК-волн. Потери также возникают при их прохождении через листву, кустарник, деревья и даже через воздух. |

4

|  | ### Выбор способа индикации обнаружения |  |  | SNIFFER может сигнализировать об обнаружении источника тепла тремя способами: светодиодами, звуковым сигналом и (или) вибросигналом. - При включении прибора автоматически включается индикация светодиодами и звуковым сигналом. - Светодиодная индикация работает ВСЕГДА. - Индикация звуковым и (или) вибросигналом может быть включена или отключена. - Индикация вибросигналом очень удобна, но в этом режиме энергии батареи расходуется в 2,5 раза больше, чем при индикации светодиодами. Чтобы включить / выключить звуковой или вибросигнал: Нажмите кнопку . - Нажимайте на нее столько раз, сколько необходимо, чтобы получить нужную комбинацию. Светодиоды, загорающиеся напротив символа отображают следующее: 2 верхних светодиода.. вибросигнал включен 2 нижних светодиода звуковой сигнал включен светодиоды не горят звуковой и вибросигналы выключены горят все 4 светодиода звуковой и вибросигналы включены |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Проверка заряда батареи |  |  | По мере разряда батареи включается система энергосбережения: индикация обнаружения вибросигналом отключается, а светодиоды на шкале при обнаружении источника тепла загораются через один. При достижении критического уровня разряда батареи SNIFFER автоматически выключается. Чтобы проверить уровень заряда батареи: Нажмите кнопку и посмотрите, сколько светодиодов загорелось напротив символа . При проверке заряда батареи автоматически запускается процедура калибровки, поэтому во время проверки направляйте прибор в нейтральный сектор, где нет источников тепла. 1 светодиод… Уровень заряда высокий 5 светодиодов Уровень заряда низкий Уровень заряда батареи также отображается при нажатии на любую кнопку |  |
|  |  | ### 9 |  |  |  |
|  | ### Поиск |  |  | - Направьте прибор в ту сторону, где ожидаете найти животное и медленно сканируйте исследуемый участок. - Если прибор что-либо обнаружил, он подаст звуковой сигнал (если включена индикация обнаружения звуковым сигналом), а на шкале загорится ряд светодиодов (их количество пропорционально интенсивности обнаруженного источника) Индикация обнаружения будет продолжаться все время, пока прибор направлен на источник тепла. - Двигайтесь в направлении принятого сигнала и ищите источник. |  |
|  | ### Калибровка |  |  | Когда необходимо калибровать SNIFFER? - Когда изменились условия поиска (характер растительности, ясно/пасмурно…). SNIFFER калибруется и автоматически, но этот процесс занимает около 2 минут. - Когда прибор не обнаруживает никаких источников тепла. Чтобы откалибровать SNIFFER: Нажмите на кнопку , направив прибор в сектор, где отсутствуют источники тепла. Калибровка происходит мгновенно. |  |
|  | Установка уровня чувствительности |  |  | Спустя минуту после инициализации чувствительность прибора достигает максимума. Когда необходимо менять уровень чувствительности? - Если после калибровки прибор не «находит» ничего (повысить чувствительность) - Если после калибровки прибор «находит» слишком много источников тепла (понизить чувствительность) Чтобы установить уровень чувствительности: - Направьте SNIFFER в нейтральный сектор (где нет источников тепла), так как прибор калибруется автоматически всякий раз при вводе значения чувствительности. Нажмите кнопку напротив символа N раз, где N соответствует уровню чувствительности. Этот уровень также отображается соответствующим количеством светодиодов напротив символа : 1 светодиод. Низкий уровень 2 светодиода средний уровень 3 светодиода высокий уровень Чтобы вернуться к максимальному уровню, нажмите кнопку еще раз. |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

## Максимальная дальность действия

Поскольку эффективность работы прибора зависит от множества факторов, дальность его действия варьируется в широких пределах в зависимости от условий. Можно привести лишь ориентировочные данные для определенных условий.

### Примеры дальности действия прибора

| Ситуация | Средняя дальность обнаружения |  |
| --- | --- | --- |
| Осень, зима или весна. Животное скрыто редкой растительностью (листьями). Выстрел сделан 10-20 мин. назад. | Воробей ……………………….……... Мелкая дичь (заяц, утка…) ……….. Крупная дичь (кабан, олень…) …… | 5-7 м 10-15 м от 50 м до 550 м |

## Поле зрения

Поле зрения прибора достаточно узкое, чтобы обеспечивать большую точность обнаружения. Поле зрения каждого сенсора: 3° по горизонтали и 6° по вертикали, что эквивалентно квадрату 1 x 1 м на дистанции 10 м, или квадрату 10 x 10 м на дистанции 100 м.

Поле зрения

100 м

10 м

1 м

Дистанция:   10 м         100 м             1000 м

5

# Знакомство с прибором

## Кнопки управления

| Кнопка | Функция |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нажать и удерживать 2 с | Нажать и отпустить |
|  | Включение прибора | Калибровка + проверка заряда батареи |
|  | Выключение прибора | Выбор способа индикации обнаружения + проверка заряда батареи |
|  | —— | Уровень чувствительности + проверка заряда батареи + калибровка |

## Светодиоды

С левой стороны панели управления расположена светодиодная шкала. Она отображает следующую информацию:

- После включения прибора светодиоды отображают процесс его инициализации, а затем калибровки.

- После обнаружения источника тепла светодиоды последовательно загораются в виде столбчатой диаграммы, начиная с нижней части шкалы. Они светятся все время, пока прибор направлен на источник тепла. Количество загоревшихся светодиодов свидетельствует об интенсивности обнаруженного источника. Если батарея разряжена, включается функция энергосбережения, и светодиоды загораются через один.

- После нажатия на кнопку для выбора функции или проверки батареи светодиоды отображают текущее состояние прибора напротив соответствующего символа (см. таблицу) + заряд батареи + калибровку.

| Символ | Значение светодиодов напротив |
| --- | --- |
|  | Заряд батареи |
|  | Калибровка |
|  | Вибросигнал включен Звуковой сигнал включен |
|  | Чувствительность |

6

Работа с прибором

|  | Прежде чем приступить к работе с прибором, обязательно прочтите предыдущие разделы: это необходимо для понимания принципа действия прибора и достижения наилучшего результата. |
| --- | --- |

| ### Установка или замена батареи |  | SNIFFER работает от одной батареи напр. 9 В типа «Крона» (в комплект не входит). Для увеличения продолжительности работы прибора рекомендуется применять высококачественные алкалиновые батареи. Установка батареи - Откройте крышку батарейного отсека с тыльной стороны корпуса (воспользуйтесь отверткой). - Осторожно отсоедините контактную колодку от старой батареи, не повредив провода. - Присоедините контактную колодку к новой батарее и вставьте ее в отсек контактами вперед. Закройте отсек крышкой. Внимание! Использованные батареи подлежат утилизации. |
| --- | --- | --- |
| ### Включение прибора |  | Нажмите кнопку и удерживайте 2 секунды. - Находясь на месте предполагаемого поиска, направьте прибор в сторону «нейтрального» участка (где не должно быть интенсивных источников тепла) – начнется инициализация прибора. SNIFFER подаст одинарный звуковой сигнал, затем светодиоды «побегут» по шкале туда-обратно несколько раз, затем прибор подаст тройной звуковой сигнал и загорятся два светодиода напротив символа Чтобы прибор достиг максимального уровня чувствительности ПОДОЖДИТЕ 1 МИНУТУ. Когда напротив символа загорятся 3 светодиода, SNIFFER готов к работе. |
| ### Выключение прибора |  | Нажмите кнопку и удерживайте 2 секунды. |

7