Общая информация.

Все предметы излучают тепло. Люди, птицы и животные также являются источниками теплового излучения. Это излучение представляет собой инфракрасные волны, и приборы на основе пары пироэлектрических датчиков "видят" их и регистрируют разницу температур (источника тепла и окружающей его обстановки) как разницу показаний между датчиками.
   При этом размер поля зрения прибора растет по мере увеличения расстояния от прибора и составляет примерно 8-10% от этого расстояния.
  Чтобы обнаружить источник тепла, необходимо сканировать исследуемый участок местности плавными движениями прибора из стороны в сторону.
  При использовании таких приборов могут быть определены относительная величина и расположение источника теплового сигнала, но его природа не может быть определена: источник тепла может оказаться другим человеком, а не животным. Поэтому каждый обнаруженный подобным прибором источник тепла необходимо тщательно проверять, соблюдая все меры безопасности, и уж ни в коем случае не стрелять наугад. Все описываемые далее приборы разработаны специально для поиска только что убитой или раненой дичи - то есть неподвижных или малоподвижных объектов. Попытка обнаружить с их помощью живых животных, особенно мелких, редко приводит к успеху. Однако все подобные приборы, будучи закрепленными неподвижно в состоянии зарегистрировать перемещение источника тепла в поле своего зрения и могут использоваться как датчик движения.
  Эффективная дальность действия приборов зависит от множества факторов, а именно: чистоты линии обзора, температуры воздуха, влажности, ветра, размера и интенсивности источника тепла. Снегопад и дождь создают помеху для приема прибором инфракрасного излучения от источников тепла. При этом дальность действия уменьшается. Максимальная дальность обеспечивается при следующих условиях: ясная прямая видимость в направлении источника, температура источника на несколько градусов отличается от температуры окружающей обстановки, низкая влажность и отсутствие ветра.
  И самое главное: залогом успешного применения подобных приборов являются внимательное изучение прилагаемых инструкций и регулярная практика.

Примечание: стекло или другие твердые среды непроницаемы для инфракрасного излучения!

Эффективность работы инфракрасного детектора.

Прибор измеряет интенсивность ИК излучения по всему полю зрения в том направлении, куда он «смотрит». Его эффективность зависит от :

- Вида и состояния животного.

- Настроек прибора.

- Внешних факторов, влияющих на характер прохождения ИК - волн.

Факторы, связанные с животным.. Размер животного и его положение в поле зрения прибора.; Чем больше «видимая» прибором поверхность, тем больше ИК - волн поступит в прибор. Следовательно, более крупное животное может быть обнаружено на большем расстоянии.. Температура тела животного.; Зависит от времени, прошедшего с момента выстрела. Характер меха или оперения.; Чем лучше термоизолирующие свойства меха или оперения, тем слабее ИК-излучение, воспринимаемое прибором.. Расстояние до животного.; Интенсивность принимаемого ИК -излучения уменьшается пропорционально квадрату расстояния от прибора до источника, например на дистанции 10 м оно в 100 раз слабее, чем на дистанции 1 м.. Факторы, связанные с окружающими условиями.. Температура.; Чем больше разница между температурой тела животного и температурой окружающей его обстановки, тем эффективнее работает прибор. Следовательно, лучших результатов можно добиться в холодную погоду.. Ясно/пасмурно.; В ясную погоду солнце нагревает растительность и почву. Из-за этого возрастает вероятность «ложных» срабатываний прибора. С этой проблемой можно бороться путем понижения уровня чувствительности.. Влажность.; Прибор лучше работает при низкой влажности, в сухую погоду.. Препятствия на пути ИК - волн.; Плотные материалы (древесина, стекло, металл) препятствуют распространению ИК - волн. Потери также возникают при их прохождении через листву, кустарник, деревья и даже через воздух..