Приборы семейства Game Finder (США).

С тех пор, как в 1991 г. основатель компании Bonner Technologies Group, Джерри Боннер, используя свой опыт участия в военных и космических разработках, спроектировал первый образец персонального охотничьего инфракрасного детектора, компания BTG заняла безусловно лидирующую позицию на рынке подобных устройств для охотников.

Ее девиз "Гуманные охотники всегда находят подстреленную ими дичь!" определяет первоочередное назначение предлагаемых приборов - поиск раненых или только что убитых животных. Сегодня компанией представлены 3 модели инфракрасных детекторов, отвечающие самым разнообразным требованиям.

                                          Game Finder GF-JR.

Предназначенный для поиска крупных подранков (олень, лось, кабан), этот прибор предельно прост в использовании. Достаточно взять его в руку и, удерживая параллельно земле на уровне пояса, сканировать интересующий участок местности плавными движениями руки из стороны в сторону, наблюдая за светодиодным индикатором.          Вспыхивание светодиода свидетельствует о регистрации прибором границы изменения температуры в поле зрения, что означает обнаружение источника тепла.

Количество вспыхнувших светодиодов свидетельствует об интенсивности обнаруженного источника: один светодиод - малоинтенсивный, но достаточно значительный источник (разница температур около 5°С); два светодиода - источник средней интенсивности (разница температур около 10°С); три светодиода - мощный источник тепла.
    Максимальная дальность действия GF-JR при поиске животного размером с оленя составляет около 250 м на открытом месте и около 70-130 м в лесу.

                                            Game Finder GF-A.

Этот прибор предназначен для поиска, как птиц, так и крупной дичи и отличается от GF-JR повышенной чувствительностью (1°С), наличием регулировки усиления/чувствительности принятого инфракрасного сигнала и индикатором в виде 10-сегментной светодиодной шкалы.

Количество загоревшихся светодиодов соответствует относительной интенсивности обнаруженного источника тепла. При максимальном усилении один загоревшийся светодиод свидетельствует об обнаружении разности температур около 1°С .
   Максимальная дальность действия GF-A при поиске животного размером с оленя составляет около 450 м на открытом месте и около 130-170 м в лесу.

                                          Game Finder Pro 2000.

В жаркую погоду, при высокой влажности, при поиске небольшого или прячущегося животного или птицы, необходим прибор с высокой чувствительностью и дальностью действия.
   GF-PRO 2000 - самый совершенный прибор семейства Game Finder - имеет чувствительность 0,1°С, а обработка принятого инфракрасного сигнала возлагается на встроенный микрокомпьютер, выполняющий цифровую фильтрацию данных и распознавание образов, что снижает вероятность реагирования на источники тепла, не представляющие интереса.
   ПОИСК ВЕДЕТСЯ В ДВУХ ОСНОВНЫХ РЕЖИМАХ.
  В Автоматическом режиме микрокомпьютер постоянно калибрует прибор по отношению к окружающему инфракрасному фону, и если обнаружено несколько источников тепла, устройство показывает только самый интенсивный.

В Фиксированном режиме устройство находит все источники тепла, равные, или превышающие по интенсивности установленный уровень, задаваемый предварительным сканированием фрагмента местности, где предполагается вести поиск и заведомо нет источников тепла, сопоставимых по интенсивности с объектом поиска.

Вы сможете также отрегулировать усиление/чувствительность, заставить прибор игнорировать источники тепла, интенсивность излучения которых ниже заданного уровня, проверить состояние заряда батареи, для продления срока службы которой предусмотрено автоматическое отключение прибора с помощью 10-минутного таймера.
  Все управление прибором происходит с помощью одной кнопки, а состояние прибора отображается на индикаторе в виде 10-сегментной светодиодной шкалы.
  При температуре воздуха 18 °С, низкой влажности и ветре 8-15 м/с, максимальная дальность действия GF Pro 2000 при поиске животного размером с лося составляет: 550-630 м на открытой местности, 270-320 м в старом лесу с небольшим подлеском, и 50-70 м в густых зарослях (например, в хвойном лесу с густым подлеском, на кукурузном поле, в тростнике).

                                                         GF-PRO E.

GF-PRO E - новинка в семействе Game Finder, объединяющая все возможности прибора GF PRO 2000 с функцией светодиодного фонаря, облегчающего поиск подранка ночью.

Осветительная система состоит из 4 светодиодов: 1 красный и 3 белых. Возможно использование фонаря в 3 режимах: 1 красный светодиод не пугает животных, 3 белых светодиода работают, как обычный фонарь, 3 белых светодиода + мигающий красный облегчают поиск следов крови.
      Добавилась индикация обнаружения источника тепла с помощью звукового сигнала, передаваемого на входящий в комплект миниатюрный наушник, освобождающая от необходимости постоянно смотреть на светодиодную шкалу.
      Изменилось питание прибора: теперь это 2 стандартных алкалиновых батареи AA (1.5 В) .

Life Finder.

Этот прибор является модификацией модели GF-PRO 2000 и ориентирован на профессиональное применение работниками различных специальных служб, спасателями, егерями.

В отличие от GF-PRO 2000 для выбора режимов работы и настройка прибора вместо одной кнопки используются 5-позиционный переключатель и потенциометр, что существенно повышает оперативность работы.

Кроме того предусмотрена дополнительная индикация обнаружения источника тепла звуковым сигналом, который прослушивается через подключаемый к выходному гнезду головной телефон (входит в комплект).
    Типичные ситуации, в которых был успешно применен Life Finder, красноречиво свидетельствуют о великолепных возможностях прибора.

                                                      Поиск и задержание. 
  Сбежавшие осужденные были задержаны при поиске с вертолета. Они прятались в лесу. Прибор был применен после того, как потерпели неудачу поисковые группы с собаками.

                                                        Поиск и спасение. 
   Множество людей было спасено при поиске с вертолета. В частности, работники парка в Смоки Маунтин (США) круглый год спасают в среднем семь человек в неделю.

                                          Поиск  в зданиях и на складах. 
   Приборы Life Finder обычно применяются сотрудниками охраны при срабатывании охранной сигнализации.

                                               Поиск на месте катастрофы.

Каждое транспортное средство, прибывающее на место катастрофы, должно быть снабжено прибором Life Finder. Вся местность, где произошла катастрофа, должна быть исследована при помощи Life Finder, ведь множество жертв катастроф погибает из-за того, что потеряли сознание и затерялись, или оказались отброшены в сторону и не видны.

                                                  Погоня на автомобиле. 
   Во время автомобильной погони преследуемый может припарковаться на улице, или на стоянке, где находится множество других автомобилей. Офицер полиции, оснащенный прибором Life Finder, может, проезжая мимо, быстро проверить все припаркованные автомобили, чтобы обнаружить машину с нагретым двигателем или шинами.

                                  Использование егерем, охраняющим дичь. 
   Услышав браконьерский выстрел, егерь может использовать Life Finder для обнаружения спрятавшегося браконьера, подстреленного им животного и применявшегося оружия (ружейный ствол сохраняет тепло после выстрела в течение нескольких минут).

                                                 Поиск мест захоронений. 
    Прибор Life Finder применялся в Миссисипи при поиске могил жертв серийного убийцы - двух подростков, закопанных за две недели до этого, и 52-летнего мужчины, закопанного более месяца назад.

                                Поиск в развалинах после землетрясения. 
   С помощью прибора Life Finder можно обнаружить тепло тел жертв землетрясения, заваленных руинами зданий.

                                                          Скрытый пожар. 
   С помощью прибора Life Finder можно быстро выявить скрытые пожары в стенах и над потолком зданий и сооружений.

                                                             Поиск под водой.
На расстоянии 45 метров Life Finder способен обнаружить по пузырькам теплого воздуха и отслеживать водолаза под водой на глубине 4,5 метра.